# Отчёт об исследовании принудительного сброса зависшей неавторизованной клиентской сессии в Omada Controller

Дата исследования: 30 июля 2026 года
Проект: CaptivPortal
Контроллер: Omada Software Controller 5.14.31
Точка доступа: TP-Link EAP613(EU) v1.0
SSID: Zefer_Parki
Тестовый клиент: FA-D5-62-D4-EB-25
Имя клиента: moto-g85-5G

## 1. Цель исследования

Требовалось определить, можно ли средствами Omada Controller досрочно закрывать зависшую неавторизованную клиентскую сессию.

Исходная проблема:

- Клиент подключается к открытому Wi-Fi SSID.

- Omada создаёт активную клиентскую сессию.

- Клиент не проходит Captive Portal до конца.

- В контроллере он остаётся:

active = true
authStatus = 1

- Такая неавторизованная сессия может оставаться активной около 20–30 минут.

- Требуется закрывать её значительно раньше, например через 2 минуты.

Целью было найти команду Omada Controller, которая:

- разрывает текущее Wi-Fi-подключение;

- закрывает активную неавторизованную сессию;

- удаляет клиента из списка активных клиентов;

- не требует ожидания штатного внутреннего timeout контроллера.

## 2. Проверенная инфраструктура

Omada Controller:
https://192.168.0.222:8043

Omada ID:
fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d

Site ID:
6a64f17630da7c70d232187a

Точка доступа:
EC-75-0C-18-6F-F8

SSID:
Zefer_Parki

Тестовый клиент:

MAC:
FA-D5-62-D4-EB-25

Hostname:
moto-g85-5G

IP:
192.168.1.164

## 3. Исходное состояние тестового клиента

Карточка клиента была получена через:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}

Рабочая команда:

CLIENT_MAC='FA-D5-62-D4-EB-25'

curl -skS \
  "https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/clients/${CLIENT_MAC}" \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Контроллер вернул активную клиентскую сессию со следующими ключевыми полями:

{
  "mac": "FA-D5-62-D4-EB-25",
  "name": "moto-g85-5G",
  "hostName": "moto-g85-5G",
  "ip": "192.168.1.164",
  "wireless": true,
  "ssid": "Zefer_Parki",
  "apMac": "EC-75-0C-18-6F-F8",
  "radioId": 0,
  "channel": 11,
  "rssi": -81,
  "snr": 14,
  "uptime": 163,
  "authStatus": 1,
  "blocked": false,
  "active": true
}

### Интерпретация

active: true

Клиент физически подключён к точке доступа и находится в списке активных клиентов.

authStatus: 1

Клиент не прошёл успешную Captive Portal-авторизацию.

uptime: 163

Текущая клиентская сессия существовала уже 163 секунды — около 2 минут 43 секунд.

Таким образом, тестовый клиент полностью соответствовал исследуемому сценарию зависшей неавторизованной сессии.

## 4. Проверка команды Disconnect

Первоначально была проверена команда:

POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/disconnect

Тестовая команда:

curl -skS -X POST \
  "https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/clients/${CLIENT_MAC}/disconnect" \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Контроллер вернул:

{
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "path": "/openapi/v1/.../clients/FA-D5-62-D4-EB-25/disconnect"
}

### Результат

Команда не выполнилась.

Повторная проверка клиента показала:

active: true
authStatus: 1
uptime: 224

Сессия продолжила существовать, uptime увеличился с 163 до 224 секунд.

### Вывод

В Omada Controller 5.14.31 endpoint:

/clients/{clientMac}/disconnect

отсутствует.

Его нельзя использовать для принудительного завершения клиентской сессии в данной версии контроллера.

## 5. Исследование локального Swagger контроллера

Для определения реальных поддерживаемых команд использовалась локальная OpenAPI-схема контроллера:

GET /v3/api-docs

Из Swagger были извлечены все endpoints, связанные с управлением клиентами.

Контроллер подтвердил наличие следующих команд:

GET  /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients
GET  /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}

POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/block
POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/reconnect
POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/unblock

POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/hotspot/clients/{clientMac}/auth
POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/hotspot/clients/{clientMac}/unauth

При этом в локальной схеме отсутствовали:

POST /clients/{clientMac}/disconnect
DELETE /clients/{clientMac}

Также присутствовала команда:

POST /devices/{deviceMac}/forget

но она относится к управляемым сетевым устройствам:

- точкам доступа;

- коммутаторам;

- шлюзам.

Она не предназначена для Wi-Fi-клиентов.

Наличие клиентской команды reconnect было подтверждено непосредственно локальным Swagger контроллера.

## 6. Проверка команды Reconnect

На тестовом неавторизованном клиенте была выполнена команда:

POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/reconnect

Рабочая команда:

CLIENT_MAC='FA-D5-62-D4-EB-25'

curl -skS -X POST \
  "https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/clients/${CLIENT_MAC}/reconnect" \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Ответ контроллера:

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success."
}

Команда была успешно принята и исполнена Omada Controller.

## 7. Состояние клиента после Reconnect

После выполнения команды клиент был проверен через:

- 1 секунду;

- дополнительные 3 секунды;

- дополнительные 10 секунд.

Уже при первой проверке контроллер вернул:

{
  "result": {
    "id": "6a6b8274709e983271512b10",
    "mac": "FA-D5-62-D4-EB-25",
    "name": "moto-g85-5G",
    "deviceType": "unknown",
    "wireless": true,
    "lastSeen": 1785433420412,
    "blocked": false,
    "active": false
  }
}

Через 3 и 10 секунд состояние не изменилось:

active: false

### Исчезнувшие поля

После завершения активной сессии из карточки исчезли:

ip
ssid
apMac
radioId
channel
rxRate
txRate
rssi
snr
activity
trafficDown
trafficUp
uptime
authStatus
downPacket
upPacket

Осталась только общая клиентская карточка:

id
mac
name
deviceType
wireless
lastSeen
blocked
active

### Интерпретация

Это означает, что Omada Controller:

- Разорвал текущее Wi-Fi-подключение.

- Закрыл активную клиентскую сессию.

- Удалил текущие параметры ассоциации.

- Перевёл клиента в неактивное состояние.

- Сохранил историческую карточку известного устройства.

## 8. Проверка списка активных клиентов

После выполнения reconnect был запрошен список активных клиентов:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients?page=1&pageSize=1000

Проверочная команда:

CLIENT_MAC='FA-D5-62-D4-EB-25'

curl -skS \
  'https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/clients?page=1&pageSize=1000' \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -c '
import json
import sys

target = "FA-D5-62-D4-EB-25"
response = json.load(sys.stdin)

if response.get("errorCode") != 0:
    raise SystemExit(json.dumps(response, ensure_ascii=False))

clients = response.get("result", {}).get("data", [])

matches = [
    client
    for client in clients
    if client.get("mac", "").upper() == target
]

print("Всего активных клиентов:", len(clients))

if matches:
    print("Клиент находится в активном списке")
else:
    print("Клиент отсутствует в списке активных клиентов")
'

Фактический результат:

Всего активных клиентов: 32
Клиент отсутствует в списке активных клиентов.

### Вывод

Команда reconnect не только изменила поле:

active: false

но и полностью убрала клиента из списка активных клиентов контроллера.

Таким образом, исследуемая зависшая сессия была фактически завершена.

## 9. Итоговый рабочий механизм

Для закрытия зависшей неавторизованной сессии требуется следующая последовательность.

### Шаг 1. Получить карточку клиента

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}

### Шаг 2. Проверить состояние

Клиент должен соответствовать условиям:

active == true
authStatus == 1

Дополнительно проверяется возраст текущей сессии:

uptime >= установленный порог

Например:

uptime >= 120 секунд

### Шаг 3. Выполнить Reconnect

POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/reconnect

### Шаг 4. Проверить результат

Успешный результат:

active == false

и отсутствие клиента в:

GET /sites/{siteId}/clients

## 10. Рабочая команда завершения зависшей сессии

CLIENT_MAC='FA-D5-62-D4-EB-25'

curl -skS -X POST \
  "https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/clients/${CLIENT_MAC}/reconnect" \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Успешный ответ:

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success."
}

## 11. Что фактически делает Reconnect

Название reconnect может создавать впечатление, что контроллер обязан немедленно переподключить клиента.

По фактически проверенному поведению команда:

- Принудительно разрывает текущую Wi-Fi-ассоциацию клиента.

- Закрывает текущую активную сессию.

- Удаляет клиента из списка активных клиентов.

- Не блокирует его MAC.

- Не удаляет историческую клиентскую карточку.

- Не гарантирует немедленное повторное подключение телефона.

В исследованном случае клиент не переподключился автоматически как минимум в течение последующих 14 секунд.

## 12. Почему не требуется полное удаление клиента

Omada продолжает хранить общую запись клиента:

id
mac
name
lastSeen
active=false

Это является исторической карточкой известного устройства, а не активной Captive Portal-сессией.

Для поставленной задачи требуется удалить клиента именно из активного ожидания авторизации.

Это достигнуто:

до команды:
active=true
authStatus=1

после команды:
active=false

Клиент также исчез из общего endpoint активных клиентов.

Следовательно, удаление исторической записи не требуется.

## 13. Отвергнутые варианты

### Disconnect

POST /clients/{clientMac}/disconnect

Результат:

HTTP 404 Not Found

В Omada Controller 5.14.31 отсутствует.

### Delete client

DELETE /clients/{clientMac}

В локальном Swagger контроллера отсутствует.

### Unauthorize

POST /hotspot/clients/{clientMac}/unauth

Не подходит для исследуемого случая, потому что клиент уже не авторизован:

authStatus=1

Команда отменяет существующую авторизацию, но не предназначена для закрытия уже неавторизованной Wi-Fi-сессии.

### Forget device

POST /devices/{deviceMac}/forget

Относится к управляемым устройствам Omada, а не к Wi-Fi-клиентам.

### Block/Unblock

POST /clients/{clientMac}/block
POST /clients/{clientMac}/unblock

Поддерживаются контроллером, но для текущей задачи не потребовались.

Это более жёсткий запасной механизм:

- block разрывает подключение и запрещает повторный вход;

- unblock снимает запрет.

Такой вариант может использоваться только в случае, если reconnect не сможет стабильно закрывать отдельные клиентские сессии.

## 14. Рекомендуемый порог

Для поставленной задачи можно установить:

Pending authentication timeout: 120 секунд

Логическое условие:

active == true
AND authStatus == 1
AND uptime >= 120

Действие:

POST /clients/{clientMac}/reconnect

## 15. Обработка возможных гонок

Перед отправкой команды необходимо повторно запросить карточку клиента.

Между первым обнаружением и выполнением reconnect клиент может:

- успешно авторизоваться;

- отключиться самостоятельно;

- переподключиться;

- сменить точку доступа;

- получить новую сессию.

Поэтому непосредственно перед командой необходимо повторно подтвердить:

active == true
authStatus == 1
uptime >= timeout

Если:

authStatus == 2

клиента отключать нельзя — он уже авторизован.

Если:

active == false

действие не требуется.

## 16. Проверка результата операции

После reconnect рекомендуется выполнить повторную проверку через несколько секунд.

Успешное завершение:

active == false

или клиент больше не присутствует в endpoint активных клиентов.

Допустимый дополнительный сценарий:

- клиент исчез;

- телефон автоматически подключился заново;

- появилась новая активная сессия с маленьким uptime.

Это всё равно означает, что старая зависшая сессия была закрыта.

## 17. Требования к журналированию

Для каждой операции рекомендуется фиксировать:

timestamp
client_mac
client_ip
ssid
ap_mac
auth_status_before
active_before
uptime_before
action = reconnect
controller_error_code
controller_message
active_after
result

Пример успешного события:

{
  "event": "pending_client_session_reset",
  "client_mac": "FA-D5-62-D4-EB-25",
  "ssid": "Zefer_Parki",
  "ap_mac": "EC-75-0C-18-6F-F8",
  "auth_status_before": 1,
  "active_before": true,
  "uptime_before": 224,
  "action": "reconnect",
  "controller_error_code": 0,
  "active_after": false,
  "result": "success"
}

## 18. Обработка ошибок

Необходимо учитывать, что Omada может вернуть HTTP 200, но сообщить об ошибке внутри JSON.

Всегда проверяются:

HTTP status
errorCode
msg

Успешный ответ:

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success."
}

При истёкшем Access Token контроллер возвращает:

{
  "errorCode": -44112,
  "msg": "The access token has expired."
}

В таком случае необходимо получить новый токен и повторить команду только после повторной проверки текущего состояния клиента.

## 19. Итоговый вывод

Техническая возможность досрочного завершения зависшей неавторизованной клиентской сессии в Omada Controller 5.14.31 подтверждена экспериментально.

Рабочая команда:

POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/reconnect

Фактический результат теста:

До команды:
active=true
authStatus=1
uptime=224

После команды:
active=false

Дополнительно подтверждено:

клиент отсутствует в списке активных клиентов

Полная историческая карточка клиента при этом сохраняется в контроллере, что является нормальным поведением и не означает продолжение активной сессии.

Таким образом, зависший неавторизованный клиент может быть удалён из активного ожидания авторизации без ожидания штатных 20–30 минут.

Рекомендуемое правило:

Если клиент:
active=true
authStatus=1
uptime >= 120 секунд

то выполнить:
POST /clients/{clientMac}/reconnect

Команды disconnect, удаления клиента и unauth для этой задачи не требуются.

Исследование завершено успешно.