# Итоговый отчёт об исследовании получения максимальной информации о точке доступа через Omada Open API

Дата исследования: 30 июля 2026 года
Проект: CaptivPortal
Контроллер: Omada Software Controller 5.14.31
Точка доступа: TP-Link EAP613(EU) v1.0
MAC точки: EC-75-0C-18-6F-F8
IP точки: 192.168.0.50

## 1. Цель исследования

Целью являлось определить полный набор read-only запросов Omada Open API, с помощью которых внешняя система может получить максимум доступной информации о конкретной точке доступа:

- основную карточку устройства;

- аппаратную и программную информацию;

- загрузку CPU и памяти;

- IP-конфигурацию;

- радиоконфигурацию;

- фактическое состояние радиомодулей;

- накопительные счётчики трафика;

- параметры Ethernet uplink;

- доступные радиоканалы;

- настройки SSID конкретной точки;

- OFDMA;

- энергосбережение;

- результаты RF Scan.

Исследование проводилось только безопасными GET-запросами. Изменяющие методы PATCH, PUT и активные операции POST не выполнялись.

Все данные и выводы основаны на фактических ответах контроллера.

## 2. Проверенная инфраструктура

Контроллер:
https://192.168.0.222:8043

Omada ID:
fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d

Site ID:
6a64f17630da7c70d232187a

AP MAC:
EC-75-0C-18-6F-F8

AP IP:
192.168.0.50

Модель:
EAP613(EU) v1.0

Прошивка:
1.8.3 Build 20260617 Rel. 36045

## 3. Авторизация

Используется OAuth2-поток:

client_credentials

Endpoint получения токена:

POST /openapi/authorize/token?grant_type=client_credentials

Полная форма запроса:

export TOKEN=$(
  curl -skS -X POST \
    'https://192.168.0.222:8043/openapi/authorize/token?grant_type=client_credentials' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    --data-raw '{
      "omadacId":"fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d",
      "client_id":"CLIENT_ID",
      "client_secret":"CLIENT_SECRET"
    }' |
  python3 -c '
import json
import sys

response = json.load(sys.stdin)

if response.get("errorCode") != 0:
    raise SystemExit(json.dumps(response, ensure_ascii=False))

print(response["result"]["accessToken"])
'
)

Полученный токен передаётся в каждом запросе:

Authorization:AccessToken=<TOKEN>

### Важная особенность Omada

HTTP-статус 200 не означает, что API-запрос выполнен успешно.

Необходимо обязательно проверять:

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success."
}

Например, при истёкшем токене контроллер также возвращает HTTP 200, но внутри JSON присутствует ошибка:

{
  "errorCode": -44112,
  "msg": "The access token has expired."
}

## 4. Общая форма read-only запроса AP

Базовый URL точки:

https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/
{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}

Рабочий базовый URL:

https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/
fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/
sites/6a64f17630da7c70d232187a/
aps/EC-75-0C-18-6F-F8

Универсальная форма команды:

curl -skS \
  'ENDPOINT_URL' \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Типовой ответ:

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success.",
  "result": {}
}

Поле result может быть:

- объектом;

- массивом;

- пустым;

- полностью отсутствовать.

# 5. Результаты проверки endpoints

Всего проверено 14 GET-запросов.

Все 14 вернули:

HTTP status: 200
errorCode: 0
msg: Success.

## 5.1. Обзорная карточка AP

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}

### Команда

curl -skS \
  'https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/aps/EC-75-0C-18-6F-F8' \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

### Фактический результат

{
  "type": "ap",
  "mac": "EC-75-0C-18-6F-F8",
  "name": "EC-75-0C-18-6F-F8",
  "ip": "192.168.0.50",
  "wlanId": "6a64f17730da7c70d232188e",
  "showModel": "EAP613(EU) v1.0",
  "firmwareVersion": "1.8.3 Build 20260617 Rel. 36045",
  "cpuUtil": 2,
  "memUtil": 38,
  "uptimeLong": 460826
}

### Назначение

Это основной endpoint карточки конкретной AP.

Он предоставляет:

- тип устройства;

- MAC;

- имя;

- IP;

- ID WLAN-группы;

- модель;

- прошивку;

- CPU;

- память;

- uptime в секундах.

### Вывод

Для получения конкретной AP следует использовать:

/aps/{apMac}

Ранее проверенный маршрут:

/devices/{deviceMac}

в данной версии контроллера отсутствует и возвращает HTTP 404.

## 5.2. Доступные радиоканалы

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/available-channel

### Фактическая структура

[
  {
    "radioId": 0,
    "apChannelDetailList": []
  },
  {
    "radioId": 1,
    "apChannelDetailList": []
  }
]

### Интерпретация

radioId 0 — диапазон 2,4 ГГц
radioId 1 — диапазон 5 ГГц

Для каждого канала возвращаются:

channel                   — номер канала;
freq                      — центральная частота в МГц;
availableChannelWidthList — поддерживаемая ширина.

### Обнаружено

Для 2,4 ГГц доступны каналы:

1–13

и ширина:

20 и 40 МГц

Для 5 ГГц доступны каналы:

36–64
100–140

Ширина зависит от канала:

20, 40 или 80 МГц

### Назначение

Endpoint показывает возможности точки с учётом:

- модели;

- аппаратной ревизии;

- выбранного региона;

- ограничений прошивки.

Он не показывает фактически используемый канал. Фактический канал получается через /radios.

## 5.3. Общая конфигурация

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/general-config

### Результат

{
  "name": "EC-75-0C-18-6F-F8",
  "ledSetting": 2,
  "tagIds": [],
  "location": {}
}

### Получаемая информация

- административное имя AP;

- режим индикатора;

- назначенные теги;

- координаты или описание расположения.

В исследуемой конфигурации:

- теги отсутствуют;

- location не заполнен.

Значение ledSetting: 2 является кодом enum. Для отображения понятного текстового состояния его необходимо сопоставить с документацией конкретной версии API.

## 5.4. IP-конфигурация

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/ip-setting

### Результат

{
  "mode": "static",
  "dhcpIpSetting": {
    "fallback": true,
    "fallbackIp": "192.168.0.254",
    "fallbackMask": "255.255.255.0",
    "fallbackGate": "",
    "useFixedAddr": false
  },
  "staticIpSetting": {
    "configIp": "192.168.0.50",
    "configMask": "255.255.255.0",
    "configGate": "192.168.0.1",
    "preferredDNS": "192.168.0.1",
    "alternateDNS": "8.8.8.8"
  }
}

### Получаемая информация

- режим назначения IP;

- статический IP;

- маска;

- шлюз;

- основной DNS;

- резервный DNS;

- fallback-адрес для режима DHCP;

- использование фиксированного DHCP-адреса.

### Фактическая конфигурация

Режим: Static
IP: 192.168.0.50
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS 1: 192.168.0.1
DNS 2: 8.8.8.8

## 5.5. LAN-счётчики точки

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/lan-traffic-info

### Результат

{
  "lanTraffic": {
    "rxPkts": 103820886,
    "txPkts": 67239379,
    "rx": 110954523917,
    "tx": 34015055717,
    "rxDropPkts": 0,
    "txDropPkts": 0,
    "rxErrPkts": 1,
    "txErrPkts": 0
  }
}

### Получаемая информация

- накопительные принятые пакеты;

- накопительные переданные пакеты;

- принятые байты;

- переданные байты;

- отброшенные пакеты;

- ошибки.

### Назначение

Это основной endpoint для мониторинга Ethernet/LAN-стороны AP.

Скорость вычисляется по изменению:

lanTraffic.rx
lanTraffic.tx

между двумя опросами.

## 5.6. OFDMA

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/ofdma

### Результат

{
  "ofdmaEnable2g": false,
  "ofdmaEnable5g": false,
  "supportOfdma2g": true,
  "supportOfdma5g": true,
  "supportOfdma5g2": false,
  "supportOfdma6g": false
}

### Вывод

Точка поддерживает OFDMA:

2,4 ГГц — поддерживается
5 ГГц — поддерживается

Но на момент исследования функция отключена на обоих диапазонах.

Дополнительные радиодиапазоны:

5g2 — не поддерживается
6g  — не поддерживается

## 5.7. WLAN override API v1

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/override

### Структура

{
  "ssidOverrides": [
    {
      "ssidId": 1805083053,
      "ssidName": "Welcome",
      "ssidPassword": "<REDACTED>",
      "band": [0],
      "security": 3,
      "vlanEnable": false,
      "vlanId": 1,
      "ssidEnable": true
    },
    {
      "ssidId": 254124889,
      "ssidName": "Zefer_Parki",
      "band": [0, 1],
      "security": 0,
      "vlanEnable": false,
      "vlanId": 1,
      "ssidEnable": true
    }
  ]
}

### Получаемая информация

- SSID;

- внутренний числовой ID;

- пароль защищённой сети;

- диапазоны работы;

- тип безопасности;

- VLAN;

- состояние SSID.

### Интерпретация band

0 — 2,4 ГГц
1 — 5 ГГц

По фактическому ответу:

Welcome     — только 2,4 ГГц
Zefer_Parki — 2,4 и 5 ГГц

### Критически важный вывод

Endpoint возвращает пароль защищённого SSID в открытом JSON.

Поэтому:

- ответ нельзя писать в обычные журналы;

- его нельзя передавать в Loki;

- файл ответа должен иметь ограниченные права;

- секреты необходимо маскировать;

- endpoint не следует регулярно опрашивать без необходимости.

## 5.8. Power Saving

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/power-saving

### Результат

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success."
}

Поле result отсутствует.

### Вывод

Endpoint поддерживается маршрутизатором Open API и успешно обрабатывается, но для этой модели или конфигурации контроллер не возвращает объект настроек.

Это нельзя интерпретировать как:

- включено;

- выключено;

- ошибка.

Корректный вывод:

Данные Power Saving для EAP613 через данный endpoint отсутствуют.

## 5.9. Настроенная радиоконфигурация

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/radio-config

### Полученная конфигурация 2,4 ГГц

{
  "radioEnable": true,
  "channelWidth": "4",
  "channel": "0",
  "txPower": 20,
  "txPowerLevel": 2,
  "wirelessMode": -2
}

### Полученная конфигурация 5 ГГц

{
  "radioEnable": true,
  "channelRange": [
    5180,
    5200,
    5220
  ],
  "channelWidth": "6",
  "channel": "0",
  "txPower": 27,
  "txPowerLevel": 3,
  "channelLimitEnable": true,
  "wirelessMode": -2
}

### Интерпретация

Оба радиомодуля включены.

channel: "0"

по фактической работе точки означает автоматический выбор канала.

Коды:

channelWidth
txPowerLevel
wirelessMode

являются внутренними enum-значениями. Их нельзя напрямую отображать пользователю без расшифровки.

Для получения понятного фактического состояния следует использовать /radios, который возвращает:

20MHz
80MHz
b/g/n/ax mixed
a/n/ac/ax mixed

## 5.10. Фактическое состояние радио

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/radios

### Получаемая информация

Для каждого диапазона:

- байты RX/TX;

- пакеты RX/TX;

- ошибки;

- потери;

- повторы;

- фактический канал;

- частота;

- ширина;

- мощность;

- режим Wi-Fi;

- максимальная PHY-скорость;

- занятость эфира.

### Фактическое состояние 2,4 ГГц

Канал: 11
Частота: 2462 МГц
Ширина: 20 МГц
Мощность: 20
Режим: b/g/n/ax mixed
Максимальная TX PHY rate: 286
TX utilization: 45%
RX utilization: 33%
Busy utilization: 78%

### Фактическое состояние 5 ГГц

Канал: 64
Частота: 5320 МГц
Ширина: 80 МГц
Мощность: 27
Режим: a/n/ac/ax mixed
Максимальная TX PHY rate: 1201
TX utilization: 0%
RX utilization: 0%
Busy utilization: 0%

### Вывод

На момент опроса диапазон 2,4 ГГц был сильно загружен, а 5 ГГц практически не использовался.

Значения maxTxRate являются PHY-возможностью радиомодуля, а не фактической текущей скоростью трафика.

## 5.11. RF Scan API v1

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/rf-scan-result

### Результат

{
  "time": 1785425512323,
  "status": 1
}

### Вывод

API v1 возвращает:

- timestamp;

- общий код состояния.

Детальных результатов анализа каналов в текущем ответе нет.

Значение status: 1 является enum-кодом и без официальной расшифровки не должно автоматически называться «готово», «запущено» или «ошибка».

## 5.12. Проводной uplink

### Endpoint

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/wired-uplink

### Результат

{
  "wiredUplink": {
    "rate": "1000",
    "duplex": 2,
    "upBytes": 34015471248,
    "downBytes": 110955017381,
    "upPackets": 67241194,
    "downPackets": 103822823,
    "activity": 29322
  }
}

### Получаемая информация

- скорость физического линка;

- duplex;

- накопительные байты;

- накопительные пакеты;

- activity.

### Интерпретация

rate: "1000"

по контексту означает Ethernet link 1000 Мбит/с.

Поле:

duplex: 2

является enum. Вероятнее всего, это full duplex, но при реализации текстовое значение должно определяться по документации схемы, а не по предположению.

Единица поля:

activity

по одному измерению не установлена. Его не следует использовать как гарантированную скорость до отдельной проверки.

## 5.13. WLAN override API v2

### Endpoint

GET /openapi/v2/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/override

### Отличие от v1

API v2 возвращает два идентификатора:

{
  "ssidId": "6a64f17730da7c70d232188f",
  "ssidEntryId": 1805083053
}

В API v1 числовой идентификатор находился непосредственно в:

ssidId

В API v2:

ssidId      — строковый объектный ID;
ssidEntryId — прежний числовой ID.

Остальная информация практически совпадает:

- имя SSID;

- пароль;

- диапазоны;

- security;

- VLAN;

- enabled.

### Вывод

Для новой реализации предпочтительнее API v2, так как он возвращает оба типа идентификаторов.

Однако те же требования к защите паролей сохраняются.

## 5.14. RF Scan API v2

### Endpoint

GET /openapi/v2/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/rf-scan-result

### Результат

{
  "time": 1785425512871,
  "status": 1,
  "status2g": 1,
  "status5g": 1,
  "status5g2": 1,
  "status6g": 1
}

### Отличие от v1

API v2 дополнительно возвращает состояния по диапазонам:

status2g
status5g
status5g2
status6g

Для EAP613 диапазоны 5g2 и 6g аппаратно не поддерживаются, но поля всё равно присутствуют.

### Вывод

При использовании RF Scan предпочтительнее v2, так как он даёт более подробное состояние.

# 6. Проверка согласованности счётчиков

Важный результат исследования — счётчики разных endpoints согласуются между собой.

## LAN traffic

lanTraffic.rx = 110 954 523 917
lanTraffic.tx = 34 015 055 717

## Wired uplink

downBytes = 110 955 017 381
upBytes   = 34 015 471 248

Разница составляет:

RX/down: 493 464 байта
TX/up:   415 531 байт

Эта небольшая разница объясняется тем, что endpoints опрашивались последовательно, а точка продолжала передавать трафик.

Следовательно:

lanTraffic.rx ≈ wiredUplink.downBytes
lanTraffic.tx ≈ wiredUplink.upBytes

## Сравнение с радиосчётчиками

Суммарный Radio TX:

2,4 ГГц TX + 5 ГГц TX
= 110 084 570 678 байт

Суммарный Radio RX:

2,4 ГГц RX + 5 ГГц RX
= 34 235 736 861 байт

Они близки к Ethernet-счётчикам:

Wired down ≈ Radio TX
Wired up   ≈ Radio RX

Это практически подтверждает направление:

Wired down / LAN RX
→ данные пришли в точку по Ethernet
→ точка передала их Wi-Fi-клиентам
→ пользовательский Download

Radio RX
→ точка получила данные от Wi-Fi-клиентов
→ передала их в Ethernet uplink
→ пользовательский Upload

Разница между радиосчётчиками и LAN-счётчиками ожидаема из-за:

- служебного трафика;

- Ethernet- и Wi-Fi-накладных расходов;

- broadcast/multicast;

- повторных радиопередач;

- разного момента опроса.

# 7. Получение текущей скорости

API возвращает накопительные байтовые счётчики.

Для вычисления скорости необходимы два последовательных опроса.

Формула:

Mbit/s =
(новый счётчик − предыдущий счётчик)
× 8
÷ интервал в секундах
÷ 1 000 000

## Скорость по Ethernet uplink

Download:

wiredUplink.downBytes

Upload:

wiredUplink.upBytes

## Скорость по LAN traffic

Download:

lanTraffic.rx

Upload:

lanTraffic.tx

## Скорость по радиодиапазонам

Download клиентов:

radioTraffic2g.tx
radioTraffic5g.tx

Upload клиентов:

radioTraffic2g.rx
radioTraffic5g.rx

### Рекомендуемый источник общей скорости AP

Для общей физической нагрузки точки предпочтительнее:

/wired-uplink

или:

/lan-traffic-info

Они дают общий поток через Ethernet-интерфейс.

Для раздельного анализа диапазонов используется:

/radios

# 8. Дублирующиеся и уникальные endpoints

## Практически дублируются

/lan-traffic-info
/wired-uplink

Оба дают накопительный трафик Ethernet-стороны.

Но /wired-uplink дополнительно предоставляет:

- link rate;

- duplex;

- activity.

А /lan-traffic-info дополнительно предоставляет:

- errors;

- dropped packets.

Поэтому оба endpoint полезны и полностью друг друга не заменяют.

## Override v1 и v2

Информация почти одинаковая.

Предпочтительно:

v2 /override

поскольку он возвращает и строковый ssidId, и числовой ssidEntryId.

## RF Scan v1 и v2

Предпочтительно:

v2 /rf-scan-result

поскольку v2 содержит состояния по диапазонам.

# 9. Минимальный набор для максимальной карточки AP

Для получения практически всей полезной информации рекомендуется следующий набор:

GET /aps/{apMac}
GET /aps/{apMac}/general-config
GET /aps/{apMac}/ip-setting
GET /aps/{apMac}/wired-uplink
GET /aps/{apMac}/lan-traffic-info
GET /aps/{apMac}/radio-config
GET /aps/{apMac}/radios
GET /aps/{apMac}/ofdma
GET /aps/{apMac}/available-channel
GET /openapi/v2/.../aps/{apMac}/override
GET /openapi/v2/.../aps/{apMac}/rf-scan-result

Endpoint:

/power-saving

можно исключить из регулярного опроса EAP613, поскольку он не возвращает result.

# 10. Рекомендуемая логическая структура карточки AP

## Identity

mac
name
type
model
firmwareVersion
wlanId

## Management

ip
mode
mask
gateway
DNS
fallback IP

## Health

cpuUtil
memUtil
uptimeLong

## Ethernet uplink

rate
duplex
upBytes
downBytes
upPackets
downPackets
activity
errors
drops

## Radio 2,4 ГГц

enabled
configured channel
actual channel
frequency
channel width
TX power
wireless mode
RX/TX bytes
RX/TX packets
errors
drops
retries
TX/RX/busy utilization

## Radio 5 ГГц

Тот же набор полей отдельно для 5 ГГц.

## Capabilities

available channels
available channel widths
OFDMA support
OFDMA enabled
5g2 support
6g support

## WLAN

SSID
band
security
enabled
VLAN enabled
VLAN ID

Пароль SSID не должен включаться в обычную карточку или телеметрию.

## RF Scan

time
status
status2g
status5g
status5g2
status6g

# 11. Требования безопасности

Исследование выявило, что endpoint WLAN override возвращает пароль защищённой Wi-Fi-сети открытым текстом.

Поэтому будущая система обязана:

- Никогда не писать полный ответ /override в обычный лог.

- Маскировать поле:

ssidPassword

- Не передавать пароль в Loki, Grafana или Prometheus.

- Не включать пароль в диагностические исключения.

- Ограничивать права файлов с сырыми API-ответами.

- Использовать приложение Open API с минимально необходимыми разрешениями.

- Не хранить Client Secret непосредственно в исходном коде производственной версии.

- Обновить тестовые секреты после завершения разработки.

# 12. Обработка ошибок

Коллектор должен проверять одновременно:

HTTP status
errorCode
msg
наличие result
тип result

Возможные состояния:

HTTP 200 + errorCode 0 + result
→ успешный ответ с данными

HTTP 200 + errorCode 0 без result
→ успешный запрос без данных

HTTP 200 + errorCode != 0
→ API-ошибка

HTTP 404
→ маршрут отсутствует

невалидный JSON
→ ошибка контроллера, прокси или соединения

При сбросе накопительного счётчика:

newValue < oldValue

текущую дельту нельзя использовать. Новое значение должно стать исходной точкой следующего измерения.

# 13. Итоговый вывод

Omada Software Controller 5.14.31 предоставляет достаточно полный read-only API для построения расширенной карточки точки доступа EAP613.

Подтверждено получение:

- идентификационной информации;

- модели и прошивки;

- IP-конфигурации;

- загрузки CPU и памяти;

- uptime;

- Ethernet link rate;

- Ethernet byte/packet counters;

- ошибок и потерь LAN;

- настроенной радиоконфигурации;

- фактического состояния радиомодулей;

- трафика отдельно по 2,4 и 5 ГГц;

- загрузки радиоэфира;

- доступных каналов;

- возможностей ширины канала;

- OFDMA;

- SSID и их диапазонов;

- VLAN-настроек SSID;

- состояния RF Scan.

Все 14 проверенных GET-endpoints успешно работают на реальном контроллере.

Для максимальной информации требуется несколько специализированных запросов. Единого endpoint, возвращающего абсолютно всю карточку AP, нет.

Основным является:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}

Но он должен дополняться:

/wired-uplink
/lan-traffic-info
/radio-config
/radios
/ip-setting
/general-config
/ofdma
/available-channel
/override
/rf-scan-result

Техническая возможность получения полной диагностической и эксплуатационной информации о точке доступа подтверждена экспериментально.

Следующий этап должен выполняться архитектором:

- определить окончательный состав карточки AP;

- разделить статические и динамические данные;

- определить периодичность каждого запроса;

- определить схему хранения;

- определить поля телеметрии;

- исключить секреты;

- сформировать ТЗ для реализации коллектора.