# Отчёт об исследовании получения текущей скорости трафика через точку доступа Omada

Дата исследования: 30 июля 2026 года
Проект: CaptivPortal
Контроллер: Omada Software Controller 5.14.31
Точка доступа: TP-Link EAP613(EU) v1.0
Назначение отчёта: зафиксировать проверенные возможности Omada Open API для получения данных, необходимых для вычисления текущей скорости трафика через точку доступа.

## 1. Цель исследования

Требовалось определить, можно ли получать от Omada не накопленный объём трафика в гигабайтах и не статистику отдельных клиентов, а текущую скорость пользовательского трафика, проходящего через конкретную точку доступа:

- входящий трафик от клиентов к точке;

- исходящий трафик от точки к клиентам;

- отдельно для диапазонов 2,4 и 5 ГГц;

- суммарно по точке доступа.

Полученные данные в дальнейшем планируется использовать внешней системой мониторинга. Разработка коллектора, хранение метрик, настройка Grafana и построение панелей в рамки данного исследования не входили.

## 2. Проверенная инфраструктура

### Omada Controller

Адрес контроллера:
https://192.168.0.222:8043

Omada ID:
fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d

Site ID:
6a64f17630da7c70d232187a

Название локации:
Home

Часовой пояс:
Asia/Baku

### Точка доступа

MAC:
EC-75-0C-18-6F-F8

IP:
192.168.0.50

Модель:
EAP613(EU) v1.0

Прошивка:
1.8.3 Build 20260617 Rel. 36045

На момент исследования точка имела uptime около пяти суток.

Секрет приложения Open API в отчёте не фиксируется. В командах должен использоваться параметр CLIENT_SECRET.

## 3. Получение Access Token

Для Open API используется OAuth2-поток client_credentials.

Пример получения токена:

CONTROLLER='https://192.168.0.222:8043'
OMADAC_ID='fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d'
CLIENT_ID='CLIENT_ID'
CLIENT_SECRET='CLIENT_SECRET'

TOKEN=$(
  curl -skS -X POST \
    "${CONTROLLER}/openapi/authorize/token?grant_type=client_credentials" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    --data-raw "{
      \"omadacId\":\"${OMADAC_ID}\",
      \"client_id\":\"${CLIENT_ID}\",
      \"client_secret\":\"${CLIENT_SECRET}\"
    }" |
  python3 -c '
import json
import sys

response = json.load(sys.stdin)

if response.get("errorCode") != 0:
    raise SystemExit(json.dumps(response, ensure_ascii=False))

print(response["result"]["accessToken"])
'
)

Полученный токен передаётся в запросах следующим заголовком:

Authorization:AccessToken=<TOKEN>

Необходимо проверять поле errorCode внутри JSON. Omada может вернуть HTTP-статус 200, даже если сам API-запрос завершился ошибкой.

При истечении токена был получен следующий ответ:

{
  "errorCode": -44112,
  "msg": "The access token has expired. Please re-initiate the refreshToken process to obtain the access token."
}

Для потока client_credentials после этого необходимо запросить новый Access Token.

## 4. Определение Site ID

Проверенный endpoint:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites

Рабочая команда:

curl -skS \
  'https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites?page=1&pageSize=100' \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Контроллер вернул:

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success.",
  "result": {
    "totalRows": 1,
    "data": [
      {
        "siteId": "6a64f17630da7c70d232187a",
        "name": "Home",
        "region": "Azerbaijan",
        "timeZone": "Asia/Baku"
      }
    ]
  }
}

Итоговый Site ID:

6a64f17630da7c70d232187a

## 5. Получение списка устройств

Проверенный endpoint:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/devices

Рабочая команда:

curl -skS \
  'https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/devices?page=1&pageSize=1000' \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Полученный объект точки:

{
  "mac": "EC-75-0C-18-6F-F8",
  "name": "EC-75-0C-18-6F-F8",
  "type": "ap",
  "deviceSeriesType": 0,
  "model": "EAP613(EU) v1.0",
  "ip": "192.168.0.50",
  "uptime": "5day(s) 7h 10m 12s",
  "status": 1,
  "lastSeen": 1785422467301,
  "cpuUtil": 3,
  "memUtil": 38,
  "sn": "224B7M2002957",
  "switchConsistent": true,
  "publicIp": "192.168.0.50",
  "firmwareVersion": "1.8.3 Build 20260617 Rel. 36045"
}

Этот endpoint предоставляет:

- MAC и IP устройства;

- тип и модель;

- статус;

- uptime;

- CPU и память;

- прошивку;

- время последнего появления.

Счётчиков трафика и текущей скорости в этом объекте нет.

## 6. Неработающий прямой endpoint устройства

Проверялся маршрут:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/devices/{deviceMac}

Пример:

curl -skS \
  'https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/devices/EC-75-0C-18-6F-F8' \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN"

Контроллер вернул HTTP 404:

{
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "path": "/openapi/v1/.../devices/EC-75-0C-18-6F-F8"
}

Вывод:

В проверенной версии Omada прямой endpoint /devices/{deviceMac} отсутствует. Для получения общей карточки устройства необходимо использовать список /devices и выбирать нужную запись по MAC.

## 7. Основной endpoint радиостатистики точки

Для получения радиостатистики обнаружен и успешно проверен endpoint:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/radios

Рабочая команда:

curl -skS \
  'https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/aps/EC-75-0C-18-6F-F8/radios' \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' |
python3 -m json.tool

Контроллер вернул успешный ответ:

{
  "errorCode": 0,
  "msg": "Success.",
  "result": {
    "radioTraffic2g": {
      "rxPkts": 34912793,
      "txPkts": 50575431,
      "rx": 13825780810,
      "tx": 54016055262,
      "rxDropPkts": 52220,
      "txDropPkts": 56838,
      "rxErrPkts": 52220,
      "txErrPkts": 0,
      "rxRetryPkts": 16976669,
      "txRetryPkts": 0
    },
    "radioTraffic5g": {
      "rxPkts": 34546173,
      "txPkts": 47525398,
      "rx": 20276188014,
      "tx": 55323212251,
      "rxDropPkts": 17540,
      "txDropPkts": 3037,
      "rxErrPkts": 17044,
      "txErrPkts": 0,
      "rxRetryPkts": 8328866,
      "txRetryPkts": 0
    },
    "wp2g": {
      "actualChannel": "11  / 2462MHz",
      "maxTxRate": 286,
      "txPower": 20,
      "region": 276,
      "bandWidth": "20MHz",
      "rdMode": "b/g/n/ax mixed",
      "txUtil": 53,
      "rxUtil": 30,
      "interUtil": 0,
      "busyUtil": 83
    },
    "wp5g": {
      "actualChannel": "64  / 5320MHz",
      "maxTxRate": 1201,
      "txPower": 27,
      "region": 276,
      "bandWidth": "80MHz",
      "rdMode": "a/n/ac/ax mixed",
      "txUtil": 1,
      "rxUtil": 2,
      "interUtil": 0,
      "busyUtil": 3
    }
  }
}

## 8. Значение основных полей

### radioTraffic2g

Накопительные счётчики диапазона 2,4 ГГц.

### radioTraffic5g

Накопительные счётчики диапазона 5 ГГц.

### rx

Количество байтов, принятых радиомодулем точки доступа.

С точки зрения AP это данные, которые точка получила от Wi-Fi-клиентов. Для пользовательского направления это соответствует Upload клиентов.

### tx

Количество байтов, переданных радиомодулем точки доступа.

С точки зрения AP это данные, которые точка отправила Wi-Fi-клиентам. Для пользовательского направления это соответствует Download клиентов.

Для окончательного подтверждения направления рекомендуется провести контрольный тест:

- зафиксировать исходные значения;

- создать преимущественно входящую загрузку на клиенте;

- убедиться, что в основном увеличивается tx;

- создать преимущественно исходящую передачу;

- убедиться, что в основном увеличивается rx.

### rxPkts и txPkts

Накопительные количества принятых и переданных пакетов.

### rxDropPkts и txDropPkts

Количество отброшенных пакетов.

### rxErrPkts и txErrPkts

Количество пакетов с ошибками.

### rxRetryPkts и txRetryPkts

Количество повторных передач или повторно принятых кадров в представлении контроллера.

## 9. Радиопараметры и загрузка эфира

Объекты wp2g и wp5g содержат характеристики радиомодулей.

Основные поля:

actualChannel — текущий канал и частота;
maxTxRate     — максимальная радиоскорость;
txPower       — мощность передачи;
bandWidth     — ширина канала;
rdMode        — поддерживаемые стандарты;
txUtil        — доля времени передачи;
rxUtil        — доля времени приёма;
interUtil     — интерференция;
busyUtil      — общая занятость эфира.

На момент проверки:

2,4 ГГц:
канал 11;
ширина 20 МГц;
txUtil 53%;
rxUtil 30%;
busyUtil 83%.

5 ГГц:
канал 64;
ширина 80 МГц;
txUtil 1%;
rxUtil 2%;
busyUtil 3%.

Эти проценты не являются скоростью в Мбит/с.

Они характеризуют занятость радиоэфира. Например, busyUtil: 83 означает, что канал 2,4 ГГц занят большую часть времени, но не означает использование 83% от максимальной скорости передачи.

Поле maxTxRate также нельзя использовать как текущую скорость трафика. Это характеристика максимально возможной радиоскорости при текущей конфигурации радиомодуля.

## 10. Почему API не отдаёт скорость напрямую

Endpoint /radios возвращает накопительные значения:

rx — число принятых байтов;
tx — число переданных байтов.

Текущая скорость является не отдельным состоянием, а производной от изменения счётчика во времени.

Поэтому для её вычисления требуются минимум два опроса:

Первый опрос в момент T1:
RX1, TX1

Второй опрос в момент T2:
RX2, TX2

Интервал:

ΔT = T2 − T1

Изменение счётчиков:

ΔRX = RX2 − RX1
ΔTX = TX2 − TX1

## 11. Формула вычисления скорости

Скорость в битах в секунду:

RX bit/s = ΔRX × 8 / ΔT
TX bit/s = ΔTX × 8 / ΔT

Скорость в мегабитах в секунду:

RX Mbit/s = ΔRX × 8 / ΔT / 1 000 000
TX Mbit/s = ΔTX × 8 / ΔT / 1 000 000

Где:

ΔRX и ΔTX — изменение байтовых счётчиков;
ΔT         — реальный интервал между опросами в секундах.

Для каждого диапазона расчёт выполняется отдельно:

2,4 ГГц:
radioTraffic2g.rx
radioTraffic2g.tx

5 ГГц:
radioTraffic5g.rx
radioTraffic5g.tx

Суммарная скорость точки:

Total RX = RX 2,4 ГГц + RX 5 ГГц
Total TX = TX 2,4 ГГц + TX 5 ГГц

Пользовательская интерпретация:

Общий Download клиентов ≈ Total TX
Общий Upload клиентов   ≈ Total RX

## 12. Контрольная команда вычисления скорости

Ниже приведена тестовая команда. Она выполняет два опроса с интервалом 15 секунд и вычисляет скорость по каждому диапазону.

A=$(mktemp)
B=$(mktemp)

URL='https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/sites/6a64f17630da7c70d232187a/aps/EC-75-0C-18-6F-F8/radios'

curl -skS "$URL" \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' > "$A"

T1=$(date +%s.%N)

sleep 15

curl -skS "$URL" \
  -H "Authorization:AccessToken=$TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' > "$B"

T2=$(date +%s.%N)

python3 - "$A" "$B" "$T1" "$T2" <<'PY'
import json
import sys

file_old, file_new, time_old, time_new = sys.argv[1:]

with open(file_old, encoding="utf-8") as f:
    old_response = json.load(f)

with open(file_new, encoding="utf-8") as f:
    new_response = json.load(f)

if old_response.get("errorCode") != 0:
    raise SystemExit(
        "Ошибка первого запроса: " +
        json.dumps(old_response, ensure_ascii=False)
    )

if new_response.get("errorCode") != 0:
    raise SystemExit(
        "Ошибка второго запроса: " +
        json.dumps(new_response, ensure_ascii=False)
    )

old = old_response["result"]
new = new_response["result"]

interval = float(time_new) - float(time_old)

total_rx_mbps = 0.0
total_tx_mbps = 0.0

for band_name, field_name in (
    ("2.4 GHz", "radioTraffic2g"),
    ("5 GHz", "radioTraffic5g"),
):
    old_rx = int(old[field_name]["rx"])
    new_rx = int(new[field_name]["rx"])
    old_tx = int(old[field_name]["tx"])
    new_tx = int(new[field_name]["tx"])

    rx_delta = new_rx - old_rx
    tx_delta = new_tx - old_tx

    # Отрицательная дельта означает сброс счётчика или перезапуск AP.
    if rx_delta < 0 or tx_delta < 0:
        print(f"{band_name}: счётчики были сброшены")
        continue

    rx_mbps = rx_delta * 8 / interval / 1_000_000
    tx_mbps = tx_delta * 8 / interval / 1_000_000

    total_rx_mbps += rx_mbps
    total_tx_mbps += tx_mbps

    print(band_name)
    print(f"  AP RX / Upload клиентов:   {rx_mbps:.3f} Mbit/s")
    print(f"  AP TX / Download клиентов: {tx_mbps:.3f} Mbit/s")

print("Общая скорость точки")
print(f"  Upload клиентов:   {total_rx_mbps:.3f} Mbit/s")
print(f"  Download клиентов: {total_tx_mbps:.3f} Mbit/s")
PY

rm -f "$A" "$B"

## 13. Обработка перезапуска точки и сброса счётчиков

Счётчики rx и tx накопительные. Они могут сброситься при:

- перезагрузке точки доступа;

- обновлении прошивки;

- сбросе устройства;

- переподключении или повторном принятии точки контроллером;

- внутреннем сбросе статистики.

Если:

RX2 < RX1

или:

TX2 < TX1

дельту нельзя интерпретировать как скорость.

В таком случае текущая выборка должна быть признана сбросом счётчика, а новое значение должно стать базовой точкой следующего измерения.

Нельзя применять абсолютное значение отрицательной разницы, поскольку это создаст ложный скачок скорости.

## 14. Рекомендуемый интервал опроса

В ходе исследования использовался тестовый интервал 15 секунд.

Для будущей реализации разумным считается интервал порядка:

15–30 секунд

Слишком частый опрос не даёт существенного преимущества и создаёт лишнюю нагрузку на контроллер.

Слишком редкий опрос сглаживает короткие скачки скорости.

Конкретный производственный интервал должен быть определён архитектором с учётом:

- желаемой детализации;

- частоты сбора внешней системой;

- числа точек доступа;

- допустимой нагрузки на Omada Controller;

- требований к хранению истории.

## 15. Отношение данных API к реальному трафику

Счётчики /aps/{apMac}/radios относятся к радиоинтерфейсам точки.

Они показывают трафик, принятый и переданный по Wi-Fi, а не обязательно только полезный интернет-трафик.

В показатели потенциально могут входить:

- пользовательские данные;

- локальный трафик между клиентами и внутренними ресурсами;

- служебный сетевой обмен;

- часть радиообмена, учитываемого прошивкой точки.

Следовательно, вычисленная скорость означает:

Скорость данных, обработанных радиомодулями конкретной точки доступа.

Она не обязана полностью совпадать:

- со скоростью WAN-интерфейса маршрутизатора;

- с данными интернет-провайдера;

- с суммой NetFlow на внешнем интерфейсе;

- с результатом Speedtest отдельного клиента.

Для задачи отображения текущей нагрузки непосредственно на EAP этот источник является правильным.

## 16. Отличие от клиентского endpoint

Ранее был проверен endpoint конкретного клиента:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}

Он возвращает текущую карточку активного клиента, включая:

IP;
SSID;
AP MAC;
канал;
RSSI;
SNR;
trafficDown;
trafficUp;
uptime;
active.

Однако вычислять скорость всей точки путём суммирования клиентских записей менее предпочтительно, потому что:

- необходимо получать всех активных клиентов;

- клиенты могут подключаться и отключаться между опросами;

- счётчики клиентских сессий могут сбрасываться;

- часть трафика точки может не попасть в сумму клиентов;

- решение становится зависимым от состояния каждой отдельной сессии.

После обнаружения /aps/{apMac}/radios необходимость использовать клиентские счётчики для общей скорости точки отсутствует.

Клиентский endpoint может применяться только как дополнительный источник для детализации нагрузки по отдельным клиентам.

## 17. Проверенные и отвергнутые варианты

### Подтверждено

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites

Получение Site ID.

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/devices

Получение списка устройств и общей карточки точки.

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}

Получение карточки конкретного клиента.

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/radios

Получение накопительных счётчиков трафика и параметров радиомодулей.

### Не поддерживается в проверенной версии

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/devices/{deviceMac}

Возвращает HTTP 404 Not Found.

### Не подходит для расчёта текущей скорости

maxTxRate

Показывает максимально возможную радиоскорость, а не текущий трафик.

txUtil
rxUtil
busyUtil
interUtil

Показывают занятость радиоэфира в процентах, а не Мбит/с.

cpuUtil
memUtil

Показывают загрузку оборудования, а не скорость сети.

## 18. Итоговый вывод

Omada Controller 5.14.31 позволяет получить данные, необходимые для вычисления текущей скорости трафика через конкретную точку доступа EAP613.

Основной проверенный endpoint:

GET /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/aps/{apMac}/radios

Для точки:

EC-75-0C-18-6F-F8

используется URL:

https://192.168.0.222:8043/openapi/v1/
fe6867ddf84e4c18c4e280e984e4266d/
sites/6a64f17630da7c70d232187a/
aps/EC-75-0C-18-6F-F8/radios

Endpoint отдаёт накопительные байтовые счётчики отдельно для:

radioTraffic2g.rx
radioTraffic2g.tx
radioTraffic5g.rx
radioTraffic5g.tx

Текущая скорость определяется по разнице двух последовательных измерений:

Mbit/s = (новое значение − старое значение)
         × 8
         ÷ интервал в секундах
         ÷ 1 000 000

Предварительное направление счётчиков:

AP TX → Download для Wi-Fi-клиентов
AP RX → Upload для Wi-Fi-клиентов

Перед окончательным внедрением направление рекомендуется подтвердить отдельным контролируемым тестом загрузки и отдачи.

Кроме скорости, endpoint позволяет получать:

загрузку эфира;
канал;
частоту;
ширину канала;
мощность передачи;
количество пакетов;
ошибки;
потери;
повторные передачи.

Таким образом, техническая возможность получения данных подтверждена экспериментально. Дополнительный поиск endpoint или суммирование трафика отдельных клиентов для вычисления общей скорости точки не требуется.

## 19. Граница дальнейшей работы

Данное исследование завершено на уровне:

- проверки Open API;

- определения правильных endpoints;

- получения реальных ответов контроллера;

- определения необходимых полей;

- формализации вычисления скорости;

- фиксации ограничений и сценариев сброса счётчиков.

Следующие задачи должны быть сформулированы архитектором отдельно:

- разработка коллектора;

- периодичность его запуска;

- хранение состояния между опросами;

- формат выходных метрик;

- обработка ошибок и недоступности контроллера;

- мониторинг нескольких точек;

- передача данных в систему хранения;

- создание панелей и графиков.